Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

- Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:

Комунальне підприємство «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Рівненської обласної ради;

вул. Котляревського, 5, м. Рівне, 33028;

код за ЄДРПОУ – 26353256;

категорія замовника – розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня.

- Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

«Манекени» за ДК 021:2015: 38970000-5 Дослідницькі, випробувальні та науково-технічні симулятори

- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Місце поставки товару: 33028, м.Рівне, вул. Котляревського, 5

Строк поставки товару: до 29 грудня 2023 року

Поставка здійснюється у строки, що не перевищують 120 календарних днів з моменту отримання Постачальником заявки (необхідно надати гарантійний лист).

| № | Найменування | Од. вим. | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Манекен для відпрацювання інтубації у немовлят | комплект | 1 |
| 2 | Манекен для відпрацювання інтубації у новонароджених | комплект | 1 |
| 3 | Комплект манекенів для відпрацювання СЛР у дорослих | комплект | 1 |
| 4 | Манекен для відпрацювання СЛР у дітей | комплект | 2 |
| 5 | Манекен для відпрацювання СЛР у немовлят | комплект | 2 |

Загальні вимоги:

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати технічним вимогам, встановленим в Технічній специфікації (опис предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації.

Відповідність технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим в Технічній специфікації (описі предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації, повинна бути обов’язково підтверджена посиланням на відповідні розділ(и), та/або сторінку(и) технічного документу виробника (експлуатаційної документації: настанови (інструкції) з експлуатації (застосування), або технічного опису чи технічних умов, або інших документів українською мовою) в якому міститься ця інформація разом з додаванням завірених його копій. Підтвердження відповідності технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим в Технічній специфікації (описі предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації, надається Учасником у формі заповненої таблиці наведеної нижче.

2. Гарантійний термін (строк) товару, запропонованого Учасником повинен становити не менше 12 місяців, а також він повинен бути новим, та таким, що раніше не експлуатувався та не використовувався.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа в якому він повинен зазначити гарантійний термін (строк), запропонованого ним товару та відповідність іншим вимогам зазначеним в даному пункті.

3. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником товару, який є предметом даної процедури закупівлі, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, а також назву предмета закупівлі.

4. Запропонований товар повинен відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля.

Для підтвердження учасник надає лист в довільній формі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

- Манекен для відпрацювання інтубації у немовлят

| № з/п | Опис/функції | Відповідність (так/ні) та посилання на відповідний розділ, та/або сторінку технічного документу виробника |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тренажер з реалістичною анатомією немовляти у вигляді голови з верхньою частиною торса |  |
| 2 | Реалістична анатомія язика, ротоглотки, надгортанника, гортані, голосових складок та трахеї |  |
| 3 | Вентиляція дихальним мішком |  |
| 4 | Реалістична імітація тканин |  |
| 5 | Маневр Селіка |  |
| 6 | Оротрахеальна та назотрахеальна інтубація |  |
| 7 | Використання LMA |  |
| 8 | Перевірка правильності введення та розташування трубки |  |
| 9 | Імітація вздуття живота |  |

Мінімальна комплектація повинна містити (надати гарантійний лист):

- тренажер – 1 шт.;

- лубрикант – 1 шт.

- Манекен для відпрацювання інтубації у новонароджених

| № з/п | Опис/функції | Відповідність (так/ні) та посилання на відповідний розділ, та/або сторінку технічного документу виробника |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тренажер з реалістичною анатомією новонародженої дитини у вигляді голови з верхньою частиною торса |  |
| 2 | Оротрахеальна та назотрахеальна інтубація |  |
| 3 | Вентиляція дихальним мішком |  |
| 4 | Перевірка правильності введення та розташування трубки |  |

Мінімальна комплектація повинна містити (надати гарантійний лист):

- тренажер – 1 шт.;

- лубрикант – 1 шт.

- Комплект манекенів  для відпрацювання СЛР у дорослих

| № з/п | Опис/функції | Відповідність (так/ні) та посилання на відповідний розділ, та/або сторінку технічного документу виробника |
| --- | --- | --- |
| 1 | Комплект реалістичних манекенів у вигляді торса дорослої людини з головою для навчання та відпрацювання СЛР |  |
| 2 | Тренування в ідентифікації всіх анатомічних орієнтирів, важливих для проведення СЛР у дорослих |  |
| 3 | Забезпечення прохідності дихальних шляхів шляхом нахилу голови (підйому підборіддя) |  |
| 4 | Вентиляція «з рота в рот» |  |
| 5 | Реалістичні носові проходи, які необхідно закривати (наприклад методом стискання ніздрів) для проведення вентиляції «з рота в рот» |  |
| 6 | Вентиляція через захисну маску /плівку |  |
| 7 | Вентиляція дихальним мішком |  |
| 8 | Реалістичний підйом та опускання грудної клітки під час вентиляції |  |
| 9 | Компресії грудної клітки |  |
| 10 | Звукове підтвердження досягнення потрібної глибини компресії |  |
| 11 | Змінні маски (обличчя) для забезпечення гігієни |  |
| 12 | Наявність можливості використання особистого смартфону з iOS - iPhone, та Android, як пристрою зворотного зв’язку для індивідуального контролю та в якості пристрою інструктора для контролю якості СЛР не менше ніж у 6 манекенів одночасно в реальному часі та після виконання якості СЛР з оцінкою: - глибини компресій грудної клітки; - частоти (швидкості) компресій грудної клітки; - повного/неповного відпускання грудної клітки під час компресії ; - об'єму вентиляції - та пропозицією щодо вдосконалення якості СЛР |  |
| 13 | Кількість манекенів в комплекті не менше 4 |  |

Мінімальна комплектація повинна містити (надати гарантійний лист):

- манекен дорослої людини, торс – 4 шт.;

- змінна маска/обличчя манекена дорослої людини –4 шт.;

- змінні дихальні шляхи манекена дорослої людини – 4 шт;

- сумка для транспортування – 1шт.

4.  Манекен для відпрацювання СЛР у дітей

| № з/п | Опис/функції | Відповідність (так/ні) та посилання на відповідний розділ, та/або сторінку технічного документу виробника |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реалістичний манекен торс дитини з головою (біля 5 років) для навчання та відпрацювання СЛР |  |
| 2 | Тренування в ідентифікації всіх анатомічних орієнтирів, важливих для проведення СЛР у дітей |  |
| 3 | Забезпечення прохідності дихальних шляхів шляхом закидання голови (підйому підборіддя) |  |
| 4 | Вентиляція «з рота в рот» |  |
| 5 | Вентиляція через захисну маску /плівку |  |
| 6 | Вентиляція дихальним мішком типу Амбу |  |
| 7 | Реалістичний підйом та опускання грудної клітки під час вентиляції |  |
| 8 | Компресії грудної клітки |  |
| 9 | Змінні маски (обличчя) для забезпечення гігієни |  |
| 10 | Наявність можливості використання особистого смартфону або планшету з iOS - iPhone, iPads та Android, як пристрою зворотного зв’язку для індивідуального контролю та в якості пристрою інструктора для контролю якості СЛР не менше ніж у 6 манекенів одночасно в реальному часі та після виконання якості СЛР з оцінкою: - глибини компресій грудної клітки; - частоти (швидкості) компресій грудної клітки; - повного/неповного відпускання грудної клітки під час компресії ; - об'єму вентиляції - та пропозицією щодо вдосконалення якості СЛР |  |

Мінімальна комплектація повинна містити (надати гарантійний лист):

- манекен дитини, торс – 1 шт.;

- змінна маска/обличчя манекена– 1 шт.;

- змінні дихальні шляхи манекена– 1 шт.

- Манекен для відпрацювання СЛР у немовлят

| № з/п | Опис/функції | Відповідність (так/ні) та посилання на відповідний розділ, та/або сторінку технічного документу виробника |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реалістичний манекен немовляти віком біля 3 місяців у повний зріст (з головою та кінцівками) для навчання та відпрацювання СЛР |  |
| 2 | Тренування в ідентифікації анатомічних орієнтирів, важливих для проведення СЛР у немовлят |  |
| 3 | Забезпечення прохідності дихальних шляхів шляхом закидання голови (підйому підборіддя) |  |
| 4 | Вентиляція «з рота в рот» |  |
| 5 | Вентиляція через захисну маску /плівку |  |
| 6 | Вентиляція дихальним мішком типу Амбу |  |
| 7 | Реалістичний підйом та опускання грудної клітки під час вентиляції |  |
| 8 | Компресії грудної клітки |  |
| 9 | Реалістичний спротив грудної клітки |  |
| 10 | Тренування відновлення прохідності дихальних шляхів при обструкції стороннім тілом, при правильному виконанні – звуковий сигнал |  |
| 11 | Наявність можливості використання особистого смартфону з iOS - iPhone, iPads та Android, як пристрою зворотного зв’язку для індивідуального контролю та в якості пристрою інструктора для контролю якості СЛР не менше ніж у 6 манекенів одночасно в реальному часі та після виконання якості СЛР з оцінкою: - глибини компресій грудної клітки; - частоти (швидкості) компресій грудної клітки; - повного/неповного відпускання грудної клітки під час компресії ; - об'єму вентиляції - та пропозицією щодо вдосконалення якості СЛР |  |

Мінімальна комплектація повинна містити (надати гарантійний лист):

- манекен немовляти -1 шт.;

- змінні дихальні шляхи манекена немовляти – 1 шт.

- Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі «Манекени» за ДК 021:2015: 38970000-5 Дослідницькі, випробувальні та науково-технічні симулятори визначено відповідно до обґрунтованої потреби, наданої відповідальною особою, визначеною наказом №12-од від 17.01.2023 року «Про призначення уповноваженої особи, відповідальної за організацію та проведення публічних закупівель товарів, робіт і послуг та затвердження положення про уповноважену особу»  відповідно до фінансового плану на 2023 рік.

- Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмета закупівлі сформована на підставі отриманих цінових пропозицій потенційних учасників процедури закупівлі та становить 448 303,35 грн

В річний план внесено: 448 303,35 грн

- Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями