Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

# «Медичні матеріали» за «ДК 021:2015 - 33140000-3 - Медичні матеріали»

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:

Комунальне підприємство «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Рівненської обласної ради;

вул. Котляревського, 5, м. Рівне, 33028;

код за ЄДРПОУ – 26353256;

категорія замовника – розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

# «Медичні матеріали» за «ДК 021:2015 - 33140000-3 - Медичні матеріали» Місце поставки товару – Комунальне підприємство «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Рівненської обласної ради – Україна, 33028, Рівненська область, м.Рівне, вул.Котляревського 5.

# Строк поставки товару: до 29.12.2025 р.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

# Кількість:

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Потреба в закупівлі |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хустка фіксуюча, 90х90см (44850) | шт. | 100 |
| 2 | Шина мед. фіксуюча металева(тип Крамера) р. 60*10 см(12) (62041) | шт. | 100 |
| 3 | Шина мед. фіксуюча металева(тип Крамера) р. 100*10 см (12) (62041) | шт. | 100 |
| 4 | Шина мед. фіксуюча металева(тип Крамера) р. 120 см *10см(12) (62041) | шт. | 100 |
| 5 | Оклюзійна пов'язка 16см*16см,з кровоспинною серветкою (46424) | шт. | 100 |
| 6 | Пристрій для внутрішньокісткового доступу (для дітей) (62075) | шт. | 10 |
| 7 | Пристрій для внутрішньокісткового доступу (для дорослих) (62075) | шт. | 20 |

# Строк поставки товару: до 29.12.2025 р.

Загальні вимоги

- Учасник надає довідку в якій зазначає детальний опис товару за наступним взірцем :

| № п/п | Назва товару | Виробник (торгова марка), країна походження | Технічні характеристики товару | Назва документу, яким підтверджується відповідність товару технічним вимогам, посилання на сторінку документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Відповідність технічним вимогам має бути підтверджено технічним документом, виданим виробником або його офіційним представником на території України. У випадку надання такого документу від представника, статус представника має бути підтверджений документом, виданим виробником. Учасник надає сканкопію оригіналу або належним чином завірену копію.

- Можливість постачання в визначені терміни має бути підтверджена гарантійним листом з зазначенням номеру оголошення про закупівлю, виданим виробником, або його офіційним представником на території України. У випадку надання такого листа від представника, статус представника має бути підтверджений документом, виданим виробником. Учасник надає сканкопію оригіналу або належним чином завірену копію.

- Можливість введення в експлуатацію згідно призначення має бути підтверджена сертифікатом або декларацією відповідності Технічному регламенту щодо медичних виробів – надати сканкопію оригіналу або належним чином завірену копію

- Учасник повинена надати копію ліцензії або дозволу на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством. У випадку, якщо вид діяльності не підлягає ліцензуванню – надати  пояснення.

- Поставка товару здійснюється за рахунок Учасника. На підтвердження учасник повинен надати гарантійний лист.

- У разі поставки товару неналежної якості або товару, що не буде відповідати вимогам державних стандартів, учасник зобов’язується за свій рахунок протягом трьох календарних днів після отримання повідомлення замовника усунути недоліки або замінити неякісний товар на товар належної якості. Всі витрати, пов’язані із заміною Товару неналежної якості несе Учасник-переможець. Пакування, у якому відвантажується Товар, та умови транспортування Товару повинні відповідати характеру Товару (надати гарантійний лист).

# Технічні вимоги:

1. Пристрій для внутрішньокісткового доступу (для дорослих) (код НК 024:2023: 62075 Руків’я для внутрішньокісткового доступу для інфузії )

Призначення:

Пристрій для внутрішньокісткового доступу (для дорослих) має бути призначений для внутрішньокісткового введення (В/К) в проксимальний відділ великогомілкової кістки та в головку плечової кістки, як альтернатива внутрішньовенному введенню (В/В) в екстрених ситуаціях.

Технічні вимоги:

- Пристрій має бути призначений для введення в проксимальний відділ великогомілкової кістки та в головку плечової кістки.

- Пристрій має бути стерильним, одноразового використання.

- Визначення осіб, для яких призначений пристрій -  для дорослих (старше 12-ти років).

- Тип пристрою (механізм дії) – пружинний.

- Пристрій повинен мати механізм захисту від випадкового спрацювання.

- Пристрій повинен мати допоміжний засіб для видалення троакара з канюлі.

- Пристрій повинен мати засіб для фіксації стабільного положення встановленої голки на шкірі пацієнта.

2.Пристрій для внутрішньокісткового доступу (для дітей) (код НК 024:2023: 62075  Руків’я для внутрішньокісткового доступу для інфузії)

Призначення:

Пристрій для внутрішньокісткового доступу (для дітей) має бути призначений для забезпечення внутрішньокісткового (В/К) доступу в проксимальний відділ великогомілкової кістки, як альтернатива внутрішньовенному введенню (В/В) в екстрених ситуаціях.

Технічні вимоги:

- Пристрій має бути призначений для введення в проксимальний відділ великогомілкової кістки.

- Пристрій має бути стерильним, одноразового використання.

- Визначення осіб, для яких призначений пристрій -  для дітей від 3 до 12 років.

- Тип пристрою (механізм дії) – пружинний.

- Пристрій повинен мати механізм захисту від випадкового спрацювання.

- Пристрій повинен мати механізм для установки правильної глибини проникнення голки відповідно до віку пацієнта.

- Пристрій повинен мати допоміжний засіб для видалення троакара з канюлі.

- Пристрій повинен мати засіб для фіксації стабільного положення встановленої голки на шкірі пацієнта.

- Шина медична фіксуюча металева (за типом Крамера) 60 х 10(12) см (код НК 024:2023: 62041 Шина на кінцівку для надання першої допомоги)

Призначення:

Виріб добре моделюється та активно використовується для фіксації кінцівок у різних положеннях. Виріб має універсальну конструкцію, дозволяючи проводити іммобілізацію сегмента, незалежно від типу ушкодження.

Технічні вимоги:

1. За конструкцією шина Крамера складається з довгих гнучких грат із дроту, скріплених у вигляді сходів.

2. Виготовлена відповідно до ТУ У 33.1-19246991-014-2002.

3. Розмір виробу 60 х 10(12) см

4. Шина призначена для надання першої медичної допомоги у разі травм (перелом, вивих) верхніх кінцівок для забезпечення стану спокою (нерухомості) кісток (суглобових) у місці перелому (вививишка).

5. Шина використовується для іммобілізації зап'ястя, передпліччя, в окремих випадках — плеча та шиї

- Шина медична фіксуюча металева (за типом Крамера) 100х10(12)см. (код НК 024:2023: 62041 Шина на кінцівку для надання першої допомоги)

Призначення:

Виріб добре моделюється та активно використовується для фіксації кінцівок у різних положеннях. Виріб має універсальну конструкцію, дозволяючи проводити іммобілізацію сегмента, незалежно від типу ушкодження.

Технічні вимоги:

1. За конструкцією шина Крамера складається з довгих гнучких грат із дроту, скріплених у вигляді сходів.

2. Виготовлена відповідно до ТУ У 33.1-19246991-014-2002.

3. Розмір виробу 100х10(12)см.

4. Шина призначена для надання першої медичної допомоги у разі травм (перелом, вивих) нижніх кінцівок для забезпечення стану спокою (нерухомості) кісток (суглобових) у місці перелому (вививишка).Шина дозволяє створити нерухомість уламків кістки травмованої ноги.

- Шина медична фіксуюча металева (за типом Крамера) 120 х 10 см (+/- 2см) (код НК 024:2023: 62041 Шина на кінцівку для надання першої допомоги)

Призначення:

Виріб добре моделюється та активно використовується для фіксації кінцівок у різних положеннях. Виріб має універсальну конструкцію, дозволяючи проводити іммобілізацію сегмента, незалежно від типу ушкодження.

Технічні вимоги:

1. За конструкцією шина Крамера складається з довгих гнучких грат із дроту, скріплених у вигляді сходів.

2. Виготовлена відповідно до ТУ У 33.1-19246991-014-2002.

3. Розмір виробу 120 х 10 см (+/- 2см).

4. Шина призначена для надання першої медичної допомоги у разі травм (перелом, вивих) нижніх кінцівок для забезпечення стану спокою (нерухомості) кісток (суглобових) у місці перелому (вививишка).Шина дозволяє створити нерухомість уламків кістки травмованої ноги.

- Оклюзійна пов'язка 16см*16см,з кровоспинною серветкою (код НК 024:2023: 46424 — Пов'язка в разі пневмотораксу)

Призначення:

Оклюзійна пов'язка з клапаном - це високоякісний медичний пристрій, розроблений для застосування в лікуванні різноманітних ушкоджень грудної клітки. Ця пов'язка має інноваційну конструкцію з клапаном, яка надає додаткові переваги та забезпечує оптимальні умови для швидкого і успішного одужання пацієнта.

Технічні вимоги:

Повинна бути виготовлена з повітронепроникних матеріалів високої щільності на гелевій основі, діаметром 16 см. - ТУ и ТР 24.4-19246991-023: 2011 - Сертифікат  «Засоби для обробки ран» №UA.8O092-021-21, Сертифікат перевірки проекту №UA.TR.118.0044-1.22 №UA.TR.118.  Декларація відповідності ІІІ клас № 011/1 від 29.12.2018р., ІІа клас № 011/3 від 03.08.2018р і ІІб клас № 011/2 від 03.08.2018р . - Доклінічні випробування Протокол № 3/28-А-205-24 від 01.05.2024р Гарантія якості 10 років. Розмір у пакуванні 18х20 см, вага у пакуванні 50 г.

- Хустка фіксуюча, 90 x 90 см, н/т (бинти трикутні) (НК 024:2023: 44850 Бандаж на ключицю)

Технічні вимоги

Косинка захисна універсальна (фіксуюча) виготовлена з не тканинного матеріалу. Розмір 90 x 90 см. ТУ У ТУ У 21.2-19246991-031:2016. Гарантія якості - 10 років. Використовується як засіб для надання першої допомоги потерпілим.

Призначення:

Застосовують при переломах, вивихах для іммобілізації (досягнення нерухомості кісток у місці перелому, вивиху). Наприклад, підвіс руки на косинку, закріплення шин і тощо. При розтягненні зв’язок за допомогою косинки накладають тугу пов’язку на суглоб і таким чином забезпечують спокій та нерухомість пошкодженого місця. При відсутності головного убору, косинки може бути застосована як засіб для захисту від сонячного удару. Захисну косинку також можна використовувати при обмороженні кінцівок, у якості пов’язки для покриття обмороженої поверхні, як маску на обличчя для захисту органів дихання.

# Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі «Комп’ютерне обладнання» за ДК 021:2015 — «30230000-0 Комп’ютерне обладнання»

визначено відповідно до обґрунтованої потреби, наданої відповідальною особою, визначеною наказом №12-од від 17.01.2023 року «Про призначення уповноваженої особи, відповідальної за організацію та проведення публічних закупівель товарів, робіт і послуг та затвердження положення про уповноважену особу»

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмета закупівлі сформована на підставі отриманих цінових пропозицій

В річний план внесено: 413 001,10 грн

Процедура закупівлі: відкриті торги з особливостями